Руководство пользователя TI Audio Point Source 15A DSP

Введение

Спасибо за выбор активной акустической системы TI Audio Point Source 15A DSP. Данное руководство разработано в соответствии с требованиями российского законодательства и отраслевыми стандартами безопасности. Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с разделом «Требования безопасности».

1. Требования безопасности

- Эксплуатировать систему при температуре от –10 °C до +50 °C.

- Подключать питание и аудиокабели только при выключенном устройстве.

- Использовать сетевой шнур с исправной изоляцией и заземлением.

- Не допускать попадания влаги внутрь корпуса.

- Не ставить на систему тяжелые предметы и не накрывать вентиляционные отверстия.

- Избегать длительного воздействия прямых солнечных лучей и открытых источников тепла.

- Утилизировать в специализированных пунктах приёма электронного оборудования (Директива WEEE).

2. Комплект поставки

- Акустическая система TI Audio Point Source 15A DSP — 1 шт.

- Сетевой шнур питания — 1 шт.

- Руководство пользователя — 1 шт.

- Гарантийный талон — 1 шт.

3. Описание устройства и органов управления

На задней панели:

- Разъём питания IEC (с предохранителем и сетевым фильтром)

- Кнопка Power (вкл/выкл)

- Балансный вход XLR

- USB-порт для обновления DSP-прошивки

- Кнопка Bluetooth Pair

- Встроенный DSP-модуль с программируемыми пресетами

- Ручка регулировки уровня громкости

4. Подготовка к работе и подключение

- Установите систему на ровную твёрдую поверхность или наденьте на стойку через стакан диаметром 35 мм.

- Подключите сетевой шнур к розетке 220 В.

- Подключите источник аудиосигнала к разъёму XLR (балансный вход).

- При необходимости активируйте Bluetooth-режим кнопкой Pair.

- Включите систему кнопкой Power.

- Отрегулируйте уровень громкости и выберите DSP-пресет.

5. Эксплуатация и настройка

- Частотный диапазон: 45 Гц – 20 кГц

- Чувствительность входа: 97 дБ (1 Вт/1 м)

- Максимальная мощность: 1000 Вт (peak)

- Драйверы: НЧ 1×15″, ВЧ 1×1,75″

- DSP-пресеты: Flat, Live, DJ, Speech, Custom

- Bluetooth: версия 5.0, кодек AAC/SBC

- USB-порт: обновление прошивки и сохранение пользовательских пресетов

6. Техническое обслуживание и уход

- Отключить питание перед чисткой.

- Протирать корпус мягкой сухой тканью.

- Проверять целостность сетевого и аудиокабелей.

- Не использовать агрессивные растворители.

- При длительном хранении разрядить конденсаторы, отключить питание.

7. Устранение неисправностей

| Проблема | Причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Нет звука | Кабели не подключены, выключен Power | Проверить подключение, включить Power |
| Искажение звука | Слишком высокий уровень входа | Уменьшить громкость на источнике или системе |
| Сбои Bluetooth | Не выполнена привязка | Повторно нажать Pair, удалить старые устройства |
| Система греется | Забиты вентиляционные отверстия | Очистить вентиляцию от пыли |

8. Гарантийные обязательства

Гарантия 12 месяцев с даты продажи. Гарантийный ремонт — только в авторизованном сервисном центре при наличии чека.

9. Утилизация и охрана окружающей среды

Система и аксессуары подлежат раздельному сбору и утилизации в соответствии с Директивой WEEE.

10. Полный перечень технических характеристик

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Вес | 23 кг |
| Габариты (В × Ш × Г) | 490 × 470 × 780 мм |
| Мощность | 1000 Вт (peak) |
| Тип | Активная акустическая система в корпусе из фанеры |
| Частотный диапазон | 45 Гц – 20 кГц |
| Чувствительность | 97 дБ |
| Драйверы | НЧ: 1×15″, ВЧ: 1×1,75″ |
| Корпус | 15 мм фанера, полимерная краска |
| Покрытие корпуса | Чёрная полиуретановая краска |
| Крепление | Стакан под стойку 35 мм |
| Решётка | Чёрная стальная, с акустически прозрачным поролоном |
| Усилительный модуль | Класс D с DSP |
| Подключение | Балансный XLR |
| USB-порт | 1 |
| Bluetooth | Есть |
| Номинальная мощность | 500 Вт |
| AES-мощность | 500 Вт |
| RMS-мощность | 200 Вт |
| Программная мощность | 1000 Вт |
| Пиковая мощность | 2000 Вт |
| Неравномерность АЧХ | 10 дБ |
| Конструкция ВЧ-динамика | Рупорный |
| Максимальное звуковое давление | 132 дБ |
| Встроенный лимитер | Да |
| Встроенный кроссовер | Да |
| Степень защиты | IP 55 |
| Угол раскрытия | 60° х 90° |

Пользуйтесь системой TI Audio Point Source 15A DSP надёжно и безопасно!