Руководство пользователя TI Audio Radiosystem 2ch Handheld MKII

Введение

Спасибо за выбор системы TI Audio Radiosystem 2ch Handheld MKII. Данное руководство оформлено по требованиям российского законодательства и ГОСТ Р 50597-93 «Оборудование для радиовещания и телевидения». Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с разделом «Требования безопасности».

1. Требования безопасности

- Эксплуатировать устройство при температуре от −10 °C до +50 °C.

- Питание передатчика — 2 × АА (использовать качественные батареи или аккумуляторы).

- Питание приёмника — блок 12–18 В DC.

- Избегать попадания влаги и пыли внутрь корпуса.

- Не вскрывать корпус приёмника и микрофонов — опасность поражения током.

- Перед подключением/отключением убедиться в отсутствии напряжения на выходах.

- Хранить в недоступном для детей месте.

- При утилизации соблюдать Директиву WEEE.

- Мощность передатчика 30 мВт соответствует нормам СанПиН.

2. Комплект поставки

- Приёмник TI Audio Radiosystem 2ch Handheld MKII — 1 шт.

- Ручной радиомикрофон — 2 шт.

- Антенны TNC, 50 Ω — 4 шт.

- Блок питания приёмника — 1 шт.

- Кабель Jack 6,3 мм — 1 шт.

- Элементы питания АА — 4 шт.

- Чехол-сумка — 1 шт.

- Руководство пользователя — 1 шт.

3. Описание устройства

3.1 Приёмник (передняя панель)

- Дисплей LCD

- Кнопки UP/DOWN (настройка частоты, меню)

- Кнопки VOL± (громкость)

- Кнопка SYNC (ИК-синхронизация)

- Кнопка POWER

- ИК-окно

3.2 Приёмник (задняя панель)

- Антенны TNC × 4 (50 Ω)

- Аудиовыходы Jack 6,3 мм × 2 (±4 дБ)

- Разъём DC IN

3.3 Ручной радиомикрофон

- Конденсаторный капсюль, кардиоида

- Дисплей LCD

- Кнопки управления каналом и меню

- ИК-окно для синхронизации

- Отсек для 2 × АА батарей

4. Подготовка к работе

- Установите приёмник на ровную поверхность или в 19" стойку.

- Подключите антенны TNC.

- Подключите блок питания к DC IN и сети 220 В.

- Подключите аудиовыходы к микшеру или усилителю.

- Вставьте батареи в микрофоны.

- Включите приёмник, затем микрофоны.

5. Эксплуатация и настройка

- Диапазон частот 650–700 МГц, шаг 20 кГц, 200 каналов.

- Синхронизация: направить ИК-окна и нажать SYNC.

- Отрегулировать уровень сигнала (±10 дБ) и чувствительность (1,9 мВ/Па).

- Контроль динамического диапазона: приёмник 100 дБ, передатчик 110 дБ.

- Дистанция приёма до 100 м.

6. Техническое обслуживание

- Очищать сухой тканью.

- Проверять состояние антенн и разъёмов.

- Контролировать заряд батарей.

- Проверять стабильность частоты (0,005 %) и подавление шума (80 дБ).

7. Устранение неисправностей

| Проблема | Причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Нет звука | Батареи разряжены | Заменить батареи, синхронизация |
| Помехи | Интерференция | Сменить канал |
| Прерывания | Большое расстояние | Уменьшить дистанцию |
| Низкое качество звука | Неправильная направленность | Направить кардиоиду |

8. Гарантия

12 месяцев с даты продажи. Гарантийный ремонт — в официальном сервисе.

9. Утилизация

Сдавать в пункты приёма электронного оборудования и батарей.

10. Технические характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Дисплей | LCD с подсветкой |
| Каналы | 200 |
| Питание передатчика | 2 × АА |
| Система | УВЧ радиосистема |
| Чувствительность | 1,9 мВ/Па |
| Полоса РЧ | 50 МГц |
| Синхронизация | ИК-порт |
| Шаг сетки частот | 20 кГц |
| Дистанция приёма | до 100 м |
| Стабильность частоты | ±0,005 % |
| Темп. диапазон работы | −10 … +50 °C |
| Девиация частоты | ±45 кГц |
| Динамический диапазон приёмника | 100 дБ |
| Динамический диапазон передатчика | 110 дБ |
| Корпус | алюминий, ABS |
| Отношение сигнал/шум | ≥ 105 дБ |
| Коэффициент нелинейных искажений THD | ≤ 0,5 % |
| Генерация | PLL |
| Антенны | TNC, 50 Ω |
| Шумоподавление РЧ | ≥ 80 дБ |
| Аудиовыходы | 2 × Jack 6,3 мм, 2 × XLR |
| Тип капсюля | конденсаторный, кардиоида |
| Мощность передатчика | 30 мВт |
| Уровень аудиосигнала | ±10 дБ |
| РЧ диапазон | 650 … 700 МГц |
| АЧ диапазон | 20 … 20 000 Гц |
| Время перестройки ФРЧ | 200 |
| Модуляция тип | Аналоговая |
| Частотный диапазон ручных микрофонов | 60-16000 Гц |
| Сопротивление ручных микрофонов | 600 |
| Чувствительность звукового давления ручных микрофонов | –54 дБ |
| Время работы ручных микрофонов | До 8 ч |
| Индикатор заряда ручных микрофонов | Да |
| Разнесённый приём | Да |
| Максимальный уровень звукового давления ручных микрофонов | 110 дБ |

Пользуйтесь системой TI Audio Radiosystem 2ch Handheld MKII надёжно и безопасно!